- 첫 번째 실행

좌측은 처음 만든 레지스터 모듈, 우측은 TOP 모듈이다.

우선 레지스터의 경우 read를 수행할 때 asynchronous 하게 진행되기 때문에 다음과 같이 “=”을 사용하여 할당했다. 데이터 1과 2가 다른 방식으로 할당된 이유는 과제 양식의 각 부분에 빈칸이 있었기에, 두 방식을 모두 사용해 보기를 바라신 것으로 생각해 데이터 2를 reg에서 wire로 바꾸고 assign으로 할당했다.

write의 경우 synchronous하게 진행되기 때문에 “<=”를 이용하여 할당해주었다. 또한, RegWrite 신호가 들어오는 경우에만 레지스터에 값을 저장하기 때문에 조건문을 이용하여 처리했다.

TOP의 경우에는 과제 1번에서 만든 ALU와 이번에 만든 RF를 각각 모듈로써 선언해주었다. 그 과정에서 각각의 값을 집어넣었는데, 가장 주의한 부분은 레지스터에서 읽은 데이터1과 2를 ALU의 operand1과 2에 넣어주는 것과 ALU에서 계산을 통해 나온 값인 alu_result를 다시 레지스터의 wr_data에 넣어주는 것이었다. 실행 결과는 다음과 같았다.

- 두 번째 실행

우선 어떤 부분에서 문제가 발생한 것 인가를 생각해 보았다. 오류가 이렇게 많이 생길 방법이 무엇이 있나 생각해 본 결과 오히려 ALU에서 문제가 생겼다고 결론을 내었다. 그 결과 2가지 오류를 발견할 수 있었다.

우선, GLOBAL.v에서는 ADDU와 SUBU로 정의된 것에 반해 ALU.v에서는 ADD와 SUB로 구현되어 있었다. 하지만 이는 컴파일 과정에서 오류를 냈기에 이미 해결했다.

두번째로는 첫 번째 과제와 달리 ALU.v에는 SLTU가 구현되어 있지 않았다는 점이다. 이 또한 GLOBAL.v 에는 구현되어 있었다. 혹시나 해서 funct.mem에서 SLTU인 1010을 검색해 본 결과, 711개의 SLTU 테스트케이스가 존재한다는 것을 알아냈고, 첫 번째 과제처럼 SLTU를 추가해주었더니 모두 PASSED 판정을 받았다.