Lab 04 Report

Multicycle CPU Implementation

한양대학교 컴퓨터학부

컴퓨터구조 실습

제출일: 2026년 5월 11일

1. Overview

HW4에서는 HW3에서 구현한 Single-Cycle MIPS CPU를 Multicycle CPU로 업그레이드한다. Multicycle 구조에서는 하나의 명령어 실행을 최대 5개의 클럭 사이클로 분할하며, 각 사이클마다 하나의 단계(stage)를 수행한다. 이를 통해 ALU와 Memory를 서로 다른 단계에서 공유(resource sharing)할 수 있어 하드웨어 비용을 절감한다.

주요 구현 목표는 다음과 같다.

5단계 FSM 기반 제어 유닛 설계: IF → ID → EX → MEM → WB

Unified Memory: 명령어 Fetch와 Data 접근에 단일 메모리 포트 공유

Unified ALU: PC+4 계산, 주소 계산, 연산 등 모든 ALU 연산에 단일 ALU 공유

JAL / JR 명령어 지원: 별도 FSM 상태를 정의하여 구현

기존 HW3의 ALU.v, RF.v 모듈 재사용

2. 파일 구성

| 파일명 | 역할 | HW3 대비 |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL.v | ALU opcode, funct, opcode 상수 + FSM 상태 define | 상태 정의 14개 추가 |
| ALU.v | 32비트 조합 논리 ALU (14가지 연산) | 변경 없음 (재사용) |
| RF.v | 32개 레지스터 파일, 비동기 읽기 / 동기 쓰기 | 변경 없음 (재사용) |
| MEM.v | Unified Memory (단일 포트, 조합 읽기 / 동기 쓰기) | 신규 (Lab04.MEM 기반) |
| CTRL.v | Mealy FSM 제어 유닛 (14 상태, 멀티사이클 제어 신호 출력) | 완전 재작성 |
| CPU.v | 최상위 모듈 – 데이터패스 + 중간 레지스터 연결 | 완전 재작성 |
| CPU_tb.v | 시뮬레이션 테스트벤치 | 수정 없음 (제공) |

3. 마이크로아키텍처

3.1 데이터패스 핵심 요소

Multicycle 구조에서는 명령어 실행 중간 결과를 클럭 경계마다 저장하기 위해 다음 중간 레지스터(intermediate register)를 추가한다.

| 레지스터 | 비트폭 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| IR (Instruction Register) | 32 | IF 단계에서 fetch한 명령어 저장. IRWrite=1일 때 mem_read_data로 갱신 |
| MDR (Memory Data Register) | 32 | MEM_READ 단계에서 읽은 데이터 저장. LW WB에서 RF에 기록 |
| A | 32 | ID 단계에서 RF[rs] 래치 |
| B | 32 | ID 단계에서 RF[rt] 래치. SW의 write data로도 사용 |
| ALUOut | 32 | ALU 결과 래치. 브랜치 타겟(ID), 메모리 주소(EX_MEM), WB 값(EX_RTYPE/ITYPE) |
| PC | 32 | 현재 명령어 주소. IF 단계에서 PC+4로 갱신 (PCWrite/PCWriteCond로 제어) |

3.2 제어 신호 정의

CTRL 모듈이 출력하는 멀티사이클 전용 제어 신호는 다음과 같다.

| 신호 | 비트 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| IRWrite | 1 | 1이면 mem_read_data → IR 저장 (IF 단계에서만 1) |
| IorD | 1 | 0=PC, 1=ALUOut을 메모리 주소로 선택 (Unified Memory 공유) |
| ALUSrcA | 1 | 0=PC, 1=A 레지스터 |
| ALUSrcB | 2 | 00=B, 01=4, 10=sign/zero_ext(imm), 11=ext_imm<<2 (브랜치 타겟) |
| PCSource | 2 | 00=ALU결과(PC+4), 01=ALUOut(브랜치), 10=Jump주소, 11=A(JR) |
| PCWrite | 1 | 무조건 PC 갱신 |
| PCWriteCond | 1 | alu_result[0] AND 조건 성립 시 PC 갱신 (BEQ/BNE) |
| MemRead | 1 | 메모리 읽기 표시 (기능적으로는 항상 조합 읽기) |
| MemWrite | 1 | 메모리 쓰기 활성화 |
| RegWrite | 1 | RF 쓰기 활성화 |
| RegDst | 2 | 00=rt, 01=rd, 11=$31 (JAL 전용) |
| MemtoReg | 2 | 00=ALUOut, 01=MDR, 10=PC (JAL 복귀 주소) |
| ALUOp | 4 | ALU 연산 선택 (GLOBAL.v의 ALU_* 상수) |

4. FSM 설계

4.1 표준 명령어 FSM

각 명령어 유형별 상태 전이는 다음과 같다. IF와 ID는 모든 명령어가 공통으로 지나는 상태이다.

| 명령어 유형 | 상태 전이 | 클럭 수 |
| --- | --- | --- |
| R-type (add/sub/and/…) | IF → ID → EX_RTYPE → WB_RTYPE → IF | 4 |
| I-type ALU (addiu/ori/…) | IF → ID → EX_ITYPE → WB_ITYPE → IF | 4 |
| LW | IF → ID → EX_MEM_ADDR → MEM_READ → WB_LW → IF | 5 |
| SW | IF → ID → EX_MEM_ADDR → MEM_WRITE → IF | 4 |
| BEQ / BNE | IF → ID → EX_BRANCH → IF | 3 |
| J | IF → ID → JUMP → IF | 3 |
| JAL | IF → ID → JAL → IF | 3 |
| JR | IF → ID → JR → IF | 3 |

4.2 각 상태별 동작

S_IF  (Instruction Fetch)

• IR ← Memory[PC]  (IRWrite=1, IorD=0, MemRead=1)

• PC ← PC + 4      (ALUSrcA=0/PC, ALUSrcB=01/4, ALUOp=ADDU, PCWrite=1, PCSource=00)

S_ID  (Instruction Decode / Register Read)

• A ← RF[rs],  B ← RF[rt]  (조합 읽기, 클럭 끝에 A/B 레지스터에 래치)

• ALUOut ← PC + sign_ext(imm16)<<2  (브랜치 타겟 사전 계산, ALUSrcA=0, ALUSrcB=11)

• 다음 상태는 opcode/funct로 결정

S_EX_MEM_ADDR  (Memory Address Computation)

• ALUOut ← A + sign_ext(imm16)  (ALUSrcA=1, ALUSrcB=10, ALUOp=ADDU)

• LW이면 S_MEM_READ, SW이면 S_MEM_WRITE로 분기

S_MEM_READ  (Memory Read for LW)

• MDR ← Memory[ALUOut]  (IorD=1, MemRead=1)

S_WB_LW  (Write-Back for LW)

• RF[rt] ← MDR  (RegWrite=1, RegDst=00, MemtoReg=01)

S_MEM_WRITE  (Memory Write for SW)

• Memory[ALUOut] ← B  (IorD=1, MemWrite=1)

S_EX_RTYPE  (ALU Execute for R-type)

• ALUOut ← A op B  (ALUSrcA=1, ALUSrcB=00, ALUOp=funct 디코딩)

S_WB_RTYPE  (Write-Back for R-type)

• RF[rd] ← ALUOut  (RegWrite=1, RegDst=01, MemtoReg=00)

S_EX_ITYPE  (ALU Execute for I-type)

• ALUOut ← A op ext_imm  (ALUSrcA=1, ALUSrcB=10, ALUOp=opcode 디코딩)

• ANDI/ORI/XORI는 Zero-extension, 나머지는 Sign-extension 자동 적용

S_WB_ITYPE  (Write-Back for I-type)

• RF[rt] ← ALUOut  (RegWrite=1, RegDst=00, MemtoReg=00)

S_EX_BRANCH  (Branch)

• alu_result ← A == B (BEQ) or A != B (BNE)  (ALUSrcA=1, ALUSrcB=00)

• PCWriteCond=1 → alu_result[0]가 1이면 PC ← ALUOut (ID에서 사전계산된 브랜치 타겟)

• 조건 불성립 시 PC는 이미 PC+4로 갱신된 상태 유지

5. JAL / JR 명령어 구현

5.1 JAL (Jump And Link)

JAL은 무조건 점프를 수행하면서 복귀 주소(return address) PC+4를 $31(ra) 레지스터에 저장하는 명령어다.

FSM 상태: S_IF → S_ID → S_JAL → S_IF (총 3클럭)

S_JAL 상태에서의 동작

• PC ← {PC[31:28], IR[25:0], 2'b00}  (PCWrite=1, PCSource=10)

• RF[31] ← PC  (RegWrite=1, RegDst=11, MemtoReg=10)

• 위 두 동작은 같은 클럭에 비동기 할당(non-blocking)으로 동시 수행

• IF 단계에서 PC가 이미 original_PC+4로 갱신되어 있으므로

MemtoReg=10으로 현재 PC 값을 그대로 RF[31]에 저장하면 정확한 복귀 주소가 됨

CPU.v 관련 구현 (wr_data 멀티플렉서)

assign wr_data = (MemtoReg == 2'b01) ? MDR    // LW
               : (MemtoReg == 2'b10) ? PC     // JAL: 현재 PC = return address
               :                        ALUOut; // R-type / I-type

RegDst 멀티플렉서

assign wr_addr = (RegDst == 2'b01) ? rd    // R-type: rd
               : (RegDst == 2'b11) ? 5'd31 // JAL: $31
               :                      rt;   // I-type / LW: rt

5.2 JR (Jump Register)

JR는 rs 레지스터에 저장된 주소로 무조건 점프하는 명령어다 (R-type, funct=8).

FSM 상태: S_IF → S_ID → S_JR → S_IF (총 3클럭)

S_JR 상태에서의 동작

• PC ← A  (PCWrite=1, PCSource=11)

• A는 ID 단계에서 RF[rs]가 래치된 값 (= 점프 목적지 주소)

• ID 단계에서 funct == FUNCT_JR을 확인하여 S_JR 상태로 분기

CTRL.v 상태 전이 (S_ID 내부)

`OP_RTYPE: begin
    if (funct == `FUNCT_JR) state <= `S_JR;
    else                    state <= `S_EX_RTYPE;
end

S_JR 출력 로직

`S_JR: begin
    PCWrite  = 1;
    PCSource = 2'b11;  // A = RF[rs]
end

6. Unified Memory 구현

Multicycle CPU에서는 명령어 메모리와 데이터 메모리를 하나의 메모리로 통합한다. IF 단계에서는 PC를 주소로, MEM 단계에서는 ALUOut을 주소로 같은 메모리를 접근한다. 이를 IorD(Instruction or Data) 멀티플렉서로 제어한다.

메모리 주소 선택 (CPU.v)

assign mem_addr = IorD ? ALUOut : PC;

// S_IF:       IorD=0  → mem_addr = PC   → 명령어 Fetch
// S_MEM_READ: IorD=1  → mem_addr = ALUOut → LW 데이터 읽기
// S_MEM_WRITE:IorD=1  → mem_addr = ALUOut → SW 데이터 쓰기

MEM.v 인터페이스

module MEM(
    input        clk, rst,
    input [31:0] mem_addr,       // IorD mux 출력
    input        MemWrite,
    input [31:0] mem_write_data, // B 레지스터 (RF[rt])
    output reg [31:0] mem_read_data  // 조합 읽기
);
    always @(*) mem_read_data = memory[(mem_addr >> 2)];  // 항상 읽기
    always @(posedge clk) if (!rst && MemWrite)           // 쓰기만 제어
        memory[(mem_addr >> 2)] <= mem_write_data;
endmodule

7. Unified ALU 공유 방식

단일 ALU를 다음과 같이 여러 단계에서 공유한다. ALUSrcA와 ALUSrcB 멀티플렉서로 입력을 동적으로 선택한다.

| 단계 | ALUSrcA | ALUSrcB | ALUOp | 계산 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S_IF | PC | 4 | ADDU | PC+4 → PC 갱신 |
| S_ID | PC | ext_imm<<2 | ADDU | 브랜치 타겟 → ALUOut |
| S_EX_MEM_ADDR | A | ext_imm | ADDU | LW/SW 주소 → ALUOut |
| S_EX_RTYPE | A | B | funct 디코딩 | ALU 결과 → ALUOut |
| S_EX_ITYPE | A | ext_imm | opcode 디코딩 | ALU 결과 → ALUOut |
| S_EX_BRANCH | A | B | EQ/NEQ | 비교 결과(0/1) → PCWriteCond |

ALU 입력 멀티플렉서 (CPU.v)

assign operand1 = ALUSrcA ? A : PC;

assign operand2 = (ALUSrcB == 2'b00) ? B                      // R-type
               : (ALUSrcB == 2'b01) ? 32'd4                   // PC+4
               : (ALUSrcB == 2'b10) ? ext_imm                 // I-type / LW/SW
               :                       {ext_imm[29:0], 2'b00}; // branch target

8. Halt 신호 구현

halt 신호는 프로그램 종료를 나타낸다. Multicycle에서는 IRWrite 상태에 따라 두 가지 소스 중 하나를 선택한다.

wire [31:0] inst_view = IRWrite ? mem_read_data : IR;
assign halt = (inst_view == 32'b0);

// IRWrite=1 (S_IF): 메모리에서 방금 읽은 명령어로 판단
// IRWrite=0 (기타): IR에 래치된 명령어로 판단

IF 단계에서 PC가 all-zero 명령어를 가리키는 순간 halt=1이 된다. 이 시점에 이전 명령어의 WB가 이미 완료된 상태이므로 타이밍이 정확하다.

9. 시뮬레이션 결과

CPU_tb.v는 시뮬레이션 종료 후 RF의 32개 레지스터와 메모리 8192 워드를 reference_reg.mem / reference_mem.mem과 비교하여 "Simulation success!!!" 또는 "Simulation failed."를 출력한다.

| 검증 항목 | 방법 |
| --- | --- |
| 레지스터 파일 | cpu.rf.register_file[0..31] vs reference_reg.mem |
| 데이터 메모리 | cpu.mem.memory[0..8191] vs reference_mem.mem |
| halt 타이밍 | @(posedge halt) — all-zero 명령어 fetch 시 종료 |

10. 결론

본 구현에서는 단일 사이클 CPU를 14개 상태의 FSM으로 제어되는 멀티사이클 CPU로 성공적으로 변환하였다. Unified Memory(IorD 멀티플렉서)와 Unified ALU(ALUSrcA/B 멀티플렉서)를 통해 자원 공유 요건을 충족하였다. JAL은 단일 S_JAL 상태에서 점프와 링크를 동시에 처리하며, JR은 S_JR 상태에서 A 레지스터의 값으로 PC를 갱신한다. 기존 HW3의 ALU.v, RF.v, CPU_tb.v는 수정 없이 재사용되어 하위 호환성을 유지한다.